广西工商职业技术学院

档案密集架采购

询价通知书

投标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2018年   月   日

1、报价表

广西工商职业技术学院档案密集架采购

报价表

| 投标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 预 算 | ￥33660.00元。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 按耗材清单报价，所附清单的总价为： 元。 |  |  |  |  |
| 供货时间地点 | 2018年12月18日前，供货地点南宁市鹏飞路15号。 |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

2、学生档案室密集采购的参数明细

| 货物名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案密集架 | 密集架技术指标必须符合国家GB/T 13667.4-2013标准，其材料、性能、结构等技术指标应达到或优于此标准。 - 规格尺寸【长×宽×高（mm）】（1775×580×2400）每层均双面存放纸质档案、文书档案。 ★二、密集架材质要求： - 底梁：采用3.0mm优质钢材，底梁座框架式结构，传动轴为Φ22实心优质圆钢，承重轴承座固定方式，磨具压孔嵌入式紧密贴合于框架承重板两侧，全负荷承重不断裂,防锈处理后静电喷塑，整个传动机构系统全部齿轮驱动，双向驱动使手摇更省力，运行更加平稳，架体摇动轻便顺畅无阻力。 2.轨道：轨道方钢采用(宽≧30 mm，高≦20 mm)优质316不锈钢制造；轨道底座为三折弯工艺，圆润不伤人（不允许焊接，不允许刨槽，要求一体成型）且底座钢板与两边护板整板折弯成型，轨道座护板整体高度必须与轨道方钢高度一致，采用优质304不锈钢制造，厚度为≧3.0mm。轨道整体高度为23mm。 附图：（单位:mm） ★3.各部件要求：立柱≥1.4mm厚正面压双条半圆型增加强度，搁板用材厚≥1.2mm优质冷轧整体板材，不能拼接一次性冲压成型,搁板采用最新成型工艺，正面压四条半圆弧加强筋，两侧面各压一条半圆弧加强筋增大其承载能力，强筋层间距可任意调整成型高度为25mm，成型原理：采用一次性数控成型机挤压成型（包括上料架—自动液压冷冲—滚轮滚压—自动定尺—自动切断全套工序一次成型），精度高，线条流畅，滚压加强筋增加承重强度后每层必须达到承重≥80kg；搁板层数和间距可自由调整；每层中间有防档案盒后滑的隔条分隔，隔条尺寸≥18×18mm，厚≥1.0mm，隔板6厚≥1.0mm确保隔板承重不脱落。配可活动层板，活动层板调至合适高度时可固定不易掉落，为了充分利用空间，立柱上调节孔距的间距≤20mm. 4.门板≥0.8mm厚优质冷轧钢板，门板表面平整，门板配密集架专用锁，上防尘板、下防鼠板≥0.8mm厚优质冷轧钢板，前侧面板：采用40mm厚度弧型铝合金边框，三面包边，连接处采用塑料件组合，中间分三段式结构，上下为钢护板，中间采用200mm高开启夹紧功能的嵌入式铝合金目录牌，能够随时随意更换标签内容，列与列之间采用20mm厚磁性密封条缓冲密闭，密集架侧面板整体美观大方，架体颜色及摇把样式由用户多种选择。 三、承重部件要求： 1.承重轴承：双排滚珠结构，万向自动调心，精度≥P6级（E），性能≥国家标准。 ★2.承重实心轴：Φ22mm实心优质圆钢经精加工，承重钢滚轮可在承重实心轴上左右调整直线度后锁定，确保滚轮行走同一直线不脱轨掉道。 ★3.承重钢滚轮：Φ125≥mm，滚轮纯钢材质，保证密集架满载负荷情况下，承重行走不能断裂，底座最边的两道钢轨上行走的滚轮两侧均带档边，每个档边厚度≥3mm,可保证卡在轨道上行走时不掉道。 4.整个承重底梁座必须全部采用钢滚轮，全部实心承重轴。 四、传导机构： ★1.齿轮传动，无需链条。 2.传动轴：采用φ22mm的实芯圆钢,传动连接管采用≥Φ22mm×2mm无缝钢管制作，表面镀锌防锈。 3.摇盘：7字型摇把或圆盘摇把，ZG45合金材质，折叠式把手，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。 ★4.传动总称：传动盘齿轮双向超越离合器结构传动至底盘，传动总称全部无链条结构，全部齿轮组合，整个传动机构采用双向轮驱动，传动速度手动可调，可选快速和慢速两档，使手摇更省力，运行更加平稳，架体摇动轻便顺畅无阻力和响声。 5.制动装置：边列锁定装置，每列均装有制动装置。 6.防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 7.防尘板、顶板：≥1.0mm厚优质冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 8.防倾装置：≥3.0mm厚优质冷轧钢板，双挂钩一体成型，双面防倾倒。 ★9.整个承重底梁座必须全部采用铸钢滚轮、实芯φ22mm圆钢承重轴，采用双向轮驱动，底盘列长10米以上行走时不走偏、无摆尾，保证密集架合拢时前后两端均无缝隙，全部实心轴和承重钢滚轮必须表面防锈处理。 10.紧固件： （1）底梁座与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （2）上盖板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （3）侧板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接； （4）连接任何架体组合部件不允许采用抽钉。 11.载重性能： （1）隔板载重：单面隔板上均布载重40kg，最大扰度为3 mm,24h卸载后，不会有裂纹变形现象。 （2）全负载载重：每节双面隔板在全负载（每块单面隔板均布载重40 kg）的情况下，架体、立柱不会变形，架体也不会产生倾倒现象。 （3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于12N(每列密集架的手柄摇力为:12N×标准节数)。 （4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后取消外力，架体所产生的倾斜度不得大于总高度的1%。架体、立柱不得有明显变形。 | 34平方 |  |  |  |
| 总合计人民币大写: |  |  |  |  |  |
| 服务要求：质保期一年，终身免费维修。 |  |  |  |  |  |
| 交货期:签订合同之日起5日内交货安装完毕。 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

- 投标单位资质文件资料清单

营业执照（副本复印件）

4、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                  ，                （法定代表人）特授权              代表我公司全权办理广西工商职业技术学院档案密集架采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                     授权人签名：

职务：                             职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

5、投标人授权代表身份证明书

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权             （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院档案密集架采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附：            （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年   月    日