| 实施标准化考场运行维护项目采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参考型号规格 | 配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 完成 日期 | 备注 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 手持式带显示屏二代身份证阅读器 | 精伦IDR400或相当品牌 | CPU：基于ARM11内核（667M）32位高性能处理器 存储器：256MB内存、2GB FlASH 显示器：4.8英寸TFT-LCD液晶屏，竖屏，分辨率为480*800，1600万色 触摸屏：4.8英寸电阻触摸屏 输入方式：触摸屏、手写输入 通讯方式 ：内置EVDO/TD-CDMA/WCDMA等3G模块接入（可选）以及符合IEEE 802.11 b/g标准的Wifi接入。 | 台 | 10 | 2018年10月1日 |  |  |  |
| 2 | 金属探测仪 | 三基宝、神州明达、北京洪威 | 1. 直板手持式 2. 探测方式：支持接近方式与掠过方式探测 3. 报警方式：声光同步报警，支持震动报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用。其中声音报警为70-80dB，报警显示在光照25-100001x的环境下均可见 4. 报警状态恢复：离开报警测试物规定距离后，立即停止报警 5. 灵敏度调整：支持人工线性连续调整灵敏度，可根据实际应用需求调整 6. 产品复位：具有极强抗干扰的复位键功能 7. 低电压工作：电池电压降至80%左右时，探测距离不变 8. 欠压状态：电池用完时，有自动连续的告警声 9. 具有较强机壳强度，设备应可在1m高度任意6面自由跌落后仍工作正常 10.防滑设计：手握部分采用防滑材料或设计 11.探测速度：0-1.8m/s。常规速度1m/s 12.最高探测灵敏度：≥0.7∮的大头针针尖 13.辐射磁场：设备产生辐射磁场，表面任何一点磁场强度小于20μT 14.设备抗互干扰：多台设备相隔0.5M，同时使用，均正常工作，无误报警 | 台 | 29 | 2018年10月1日 | 含中尧校区20台 |  |  |
| 3 | 小型无线信号屏蔽器 | 三基宝、神州明达、北京洪威 | 一、使用功能要求： 1. 体积小、重量轻，便于发放、使用和回收 2. 即插即用，无需培训 3. 散热方式：散热风扇+散热片 4. 低电压工作：供电电压降至80%时，探测距离不变 二、屏蔽功能要求： 1. 能有效屏蔽GSM、CDMA、WCDMA、SCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、DCS、PCS、PHS等所有手机信号，同事屏蔽手机与基站之间的信息交换 2. 屏蔽器有缓启动设计，在通电开启后20秒内实施屏蔽 3. 屏蔽的有效半径为20-30米且无盲区，常规电磁环境下，最大屏蔽半径为30-50米，超出范围后，屏蔽效果明显衰弱或消失 4. 产品在使用过程中产生的电磁辐射强度不超过相关频段国家规定的公众电磁辐射暴露限值 5. 不干扰其他无关电子设备（如校园广播、固定电话、计算机、录放机等） ★6.必须提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告 | 台 | 37 | 2018年10月1日 | 含中尧校区20台 要求除能有效屏蔽原列出的所有手机信号外，还应能有效屏蔽 4G 手机信号（TD-LTE 和 FDD-LTE） |  |  |
| 4 | 无线隐形耳机探测器 | 三基宝、神州明达、北京洪威 | 一、使用功能要求： 1. 体积小、重量轻，便于携带在衣裤口袋，无需手持使用 2. 配套监听耳机，采用单耳监听，方便使用 3. 探测方式：支持接近方式与掠过方式探测 4. 报警方式：声光同步报警，支持震动报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用。其中声音报警为70-80dB，报警显示在光照25-100001x的环境下均可见 5. 灵敏度调整：可根据实际应用需要人工调节灵敏度（增益级别） 6. 产品复位：具有极强抗干扰的复位键功能 7. 低电压工作：电池电压降至80%左右时，探测距离不变 8. 欠压状态：电池用完时，有自动连续的告警声 9. 可接驳录音设备，对作弊信息进行录音取证 10.具有较强机壳强度，设备可在1米高度任意角度自由跌落后仍工作正常 二、产品探测功能要求： 1. 可探测所有无线隐形耳机信号，对其他无线通信工具有感应并通过监听耳机输出，探测半径r=3-18米 2. 可直接监听无线隐形耳机通话内容 3. 能排除噪声信号干扰和非目标探测物干扰，自动抑制高噪音 4. 可指示和定位无线信号发射源具体人员，确定其佩戴位置，定位精度r=10-30cm，方向辨别：＜13° 5. 离开预警探测试物规定的距离或偏离规定角度后，立即停止报警 6. 设备不产生辐射磁场，表面任何一点磁感强度小于20μT 7. 设备抗干扰：多台设备相隔0.5米，同时使用，均正常工作，无误报警 | 台 | 12 | 2018年10月1日 | 每8个考场配置1台 含中尧校区3台 |  |  |
| 5 | 保密柜 | 中原宁 | 规格：850*390*1850mm,采用上海宝钢冷轧方管经酸洗磷化静电高温喷涂。 | 组 | 3 | 2018年10月1日 |  |  |  |
| 6 | 需要更换设备及维护 |  | 详见附件1、2 |  |  | 2018年10月1日 |  |  |  |
| 7 | 标准化考点运行维护服务 |  | 对标准化考场系统进行技术维护、相关设备维修与系统故障技术处理（需更换设备按设备成本价计）。考试期间负责解决产生的技术问题，保证标准化考场正常运行与使用。 |  |  | 2018年10月1日 |  |  |  |
| 8 | 硬盘 |  | 容量不少于16T，3.5寸 USB 3.0 外置硬盘 8TB（用两个） | 组 | 1 | 2018年10月1日 |  |  |  |
| 9 | 中尧校区信息从鹏飞校区输出需要增加的设备 |  | 购买一台SIP服务器做主平台服务器，鹏飞校区、中尧校区平台都注册到主服务器 | 项 | 1 | 2018年10月1日 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1工商学院中尧校区维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 摄像头无信号显示 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 电视墙无信号显示需调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 附件2工商学院鹏飞路校区维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 电视墙损坏 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电视墙闪烁更换15米VGA线 | 条 | 2 |  |  |  |
| 3 | 摄像头无信号显示 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 监控室音响调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

总价合计：人民币（大写）                            小写

报价单位（盖章）：

联系人及联系电话：

报价日期：