广西工商职业技术学院

中尧校区食堂校园一卡通采购

询价通知书

投标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2018年   月   日

1、报价表

广西工商职业技术学院

采购中尧校区食堂校园一卡通报价表

| 投标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 预 算 | ￥153000元。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 按设备清单报价，所附清单的总价为： 元。 |  |  |  |  |
| 工 期 | 日历天。（项目要求20日历日完成，从中标之日算起）。 |  |  |  |  |
| 延期赔偿 | 因中标方原因出现延期，按 元/天赔付给学院。 |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

2、仪器设备参数及报价清单

| 项目 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 主要技术参数或型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售饭机 | 20 | 台 |  |  | 1、支持13.56MHZ频率非接触式卡片，符合ISO/ICE 14443A/B标准 2、支持TCP/IP网络通信，远程升级维护。 3、支持网银、圈存，实现交易实时到账。 4、具有下载黑名单, 黑名单排序整理, 黑名单校验检索, 黑卡挂失等功能。 5、具有完成交易保存流水记录功能, 记录通过约定通讯方式上传上位机数据库。 6、具有交易查询功能。 7、刷卡显示持卡人基本信息。 ▲8、支持语音播报消费信息（记录）功能。 ▲9、支持中文、图片显示。 10、无线键盘，通过蓝牙连接。 ▲11、支持4G/WIFI通讯 12、支持二维码消费 |
| 2 | IC卡 | 1200 | 张 |  |  | 飞利浦同等或以上档次其它品牌芯片IC卡， 工作频率：13.56MHZ， 读写距离：2.5—10CM， 擦写次数： 110000次， 数据保存： 12年， 存储容量：8Kbit， |
| 3 | 发卡机 | 1 | 台 |  |  | 1、可对Mifare 1 卡任意扇区，任意地址操作，用于Mifare 1 系统的写卡器，用于Mifare 1售饭系统的写卡器； 2、通讯接口RS232/RS485； 3、读写距离8-10cm； 4、具有LED 显示卡中余额/卡相关信息功能。 |
| 4 | 十六口交换机 | 3 | 台 |  |  | 1、网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 端口性能 2、提供10/100M自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商； 3、支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 |
| 5 | 售饭机挂架 | 20 | 个 |  |  | 1, 不锈钢挂架 2，用于固定售饭机，防水，防潮 |
| 6 | 线路器材 | 1 | 项 |  |  | 含线管、线村、电源线（纯铜电源线、规格2*0.5）、网线（超五类网线、屏蔽网线）等。 |
| 7 | 服务器机柜 | 1 | 台 |  |  | 1，防灰尘，防潮，防撞击 2，规格：600*800*800 |
| 8 | 系统软件 | 1 | 套 |  |  | 1、系统管理 菜单权限,角色管理,管理员管理,部门管理，人员管理等 2、卡管理 发卡，退卡，存款，退款，取款，修复错卡，挂失，冲正等 3、财务报表 总分类报表，分机营收报表，复式记账凭证报表，操作员收支明细, IC卡明细报表，个人消费记录，消费审核，卡余额审核等 4、终端管理 远程监控消费机等终端的连接状态，对终端参数查询与设置 与上载数据等操作。 ▲6、补助管理 发放补助，补助消费统计 ▲7、虚拟卡管理 针对无卡系统，虚拟卡发放，充值等 ▲8、系统集成 单点登陆机制，集成其它系统，本系统登陆，即可访问其它授权登陆系统 |
| 9 | 一卡通基础服务 | 1 | 套 |  |  | 消费服务：与消费机等终端保持通讯，实现消费、数据上载、 数据下传等任务。 金融服务：核心服务 管理卡的钱包金额变动，余额查询 ▲银行服务：与银行交互，实现签约、圈存、网银充值等 档案服务：提供基本档案信息的录入、导入，和与第三方 接口对接与提供档案接口给第三方子系统 云充值服务：实现与微信、支付宝、银联等线上充值功能 数据服务：数据库自动备份、人工巡检服务 授权服务：对外来接口访问统一授权，拒绝非法访问。 容灾服务：支持系统高可用灾备方案 |
| 10 | 显示器 | 1 | 台 |  |  | 品牌 飞利浦同等或以上档次其它品牌 屏幕尺寸 23英寸 屏幕比例 16:9（宽屏） 最佳分辨率 1920x1080 高清标准 1080p（全高清） 面板类型 TN 背光类型 LED背光 动态对比度 100万:1 静态对比度 1000:1 黑白响应时间 5ms 显示参数 点距 0.248mm 亮度 250cd/㎡ 可视面积 476.64×268.11mm 可视角度 170/160° 显示颜色 16.7M 扫描频率 水平：30-83KHz 垂直：56-75Hz 灯管寿命 30000小时 |
| 11 | APP/微信公众号 | 1 | 套 |  |  | 1.▲支持微信对校园一卡通IC卡充值； 2.▲查询充值记录、消费记录、和其它定制业务操作； 3.支持通过二维码消费。 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

| 一、项目要求 |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 按生产厂家或国家有关规定实行“三包”，所有产品实行三个月内保换，一年保修；报价产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由成交人承担。 |
| 售后服务要求 | 1、按国家规定的厂家承诺实行“三包”, 2、免费送货上门、免费安装、调试及相应人员培训。 3、故障响应时间：成交供应商接到硬件故障通知后在4小时内到达采购人指定现场并及时排除故障。 4、售后服务要到位，需要及时进行服务。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：中标之日起20日内（含安装）。 2、交货地点：广西南宁市中尧路15号。 |
| 付款条件 | 安装调试并验收合格、试运行10个工作日后，乙方将2%的合同价款作为质保金转入甲方账户。凭验收合格证明，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在收到质保金后的10个工作日内向乙方支付100%合同价额，质保期满一年后，若无质量问题，乙方提出退款申请，甲方于10个工作日内一次性退回质保金（不计利息）。 |
| 报价 | 报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、耗材的价格； （3）运输、装卸、安装、综合布线、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 （5）包含安装费用。 |
| 验收标准 | 按国家标准进行验收。 |
| 二、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 说明 | - 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 - “▲”系指实质性要求条款。 |
| 核心产品 | 本项目的核心产品是第1、8、9、11项。（此四项是软件及硬件一起才能成为整个系统，少一项目则不能构成整个系统） |
| 现场踏勘 | 投标人须进行现场踏勘以对整个项目有全面的了解，投标文件中须提供现场踏勘证明。 为了确保本项目实施方案的可行性，投标人必须到现场实际踏勘，踏勘时须出具投标单位授权书原件、本人身份证，踏勘完毕后领取现场踏勘回执单并放入投标文件中，否则投标无效，踏勘所发生的一切费用均由投标人自行承担。 |

3、项目要求

4、投标单位资质文件资料清单

- 企业营业执照（副本复印件）

- 本地化售后服务证明材料

5、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                  ，                （法定代表人）特授权              代表我公司全权办理广西工商职业技术学院中尧校区食堂校园一卡通采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                     授权人签名：

职务：                             职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

6、投标人授权代表身份证明书

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权             （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院中尧校区食堂校园一卡通采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附：            （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年   月    日

7、现场踏勘证明

现场踏勘证明

兹证明XXX（投标单位）已派XXX  于2018年8月   日     点到现场踏勘。

特此证明

招标单位现场代表签字：

2018年 月  日

注：参加现场踏勘的人员需携带法人授权委托书（原件）及委托代理人身份证。